证件识读器SDK使用手册

V3.2

目   录

概述	2

1. 定义	2

2．数据类型	3

3. 函数声明	4

4. 函数详细说明	5

5. 函数返回值	10

6. 函数调用流程图	11

# 概述

本手册是操作证件识读器动态库应用函数的定义格式、调用方法和返回值的说明。在使用前，请确认授权文件termb.lic是否在你的PC机C:\根目录下。

# 1. 定义

应用函数开发包含下列文件：

IdsDll.dll	   WltRS.dll    CVRApi.dll	  termb.dll	sdtapi.dll   uw_misc.dll  uw_idc.dll   uw_dib.dll   SonixDll.dll

Dst1.dat      Dst2.dat     idcdic.dat    brain.dat    catftr.dat

catleg.dat   dragon.dat   hitking.dat   legindex.dat

上述文件，均放在执行文件所在的文件夹下，其中IdsDll.dll为SDK的接口动态链接库，其它为内部调用库。

termb.lic

身份证相片解压授权文件，放于C:\目录下

适用操作系统：

Microsoft Windows 2000

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Microsoft Windows Vista

适用电脑配置：

需保证经USB 2.0验证的USB接口。

# 2．数据类型

typedef struct

{

char Name[50];					//姓名(全称)

char Sex[20];					//性别

char Birthday[20];				//出生日期

char People[20];				//民族

char SignDate[20];				//发证日期

char ValidDate[20];				//有效期限

char Address[100];				//地址

char Number[50];				//身份证号码

char Organs[50];				//发证机关

}IDCARD_INFOMATION;

typedef struct

{

char Name[50];					//姓名(全称)

char Sex[20];					//性别

char Birthday[20];				//出生日期

char Nationality[20];			//国籍

char ValidDate[20];				//有效期限

char Number[50];				//证件号码

char FirstCode[100];			//第一行代码

char SecondCode[100];			//第二行代码

}PASSPORT_INFOMATION;

typedef struct

{

char Name[50];					//姓名(全称)

char Sex[20];					//性别

char Birthday[20];				//出生日期

char Nationality[20];			//国籍

char Address[50];				//地址

char Profession[50];			//职业

char SignDate[20];				//发证日期

char ValidDate[20];				//有效期限

char IdNo[50];					//身份证号码

char Number[50];				//证件号码

char FirstCode[100];			//第一行代码

char SecondCode[100];			//第二行代码

}TAIBO_INFOMATION;

typedef struct

{

char Name[50];					//姓名(全称)

char Sex[20];					//性别

char Birthday[20];				//出生日期

char Nationality[20];			//国籍

char ValidDate[20];				//有效期限

char Number[50];				//证件号码

char FirstCode[100];			//第一行代码

char SecondCode[100];			//第二行代码

}GANGAO_INFOMATION;

# 3. 函数声明

long __stdcall IDS_InitDevice();

long __stdcall IDS_FreeDevice();

long __stdcall IDS_OpenDevice();

long __stdcall IDS_CloseDevice();

long __stdcall IDS_Calibration();

long __stdcall IDS_InitCalibrateData();

long __stdcall IDS_ButtonStatusControl(int status);

long __stdcall IDS_BeepControl(int time);

long __stdcall IDS_ButtonHandleMessageInit(HWND hWnd,UINT Msg);

long __stdcall IDS_ReadIdcText(long id,IDCARD_INFOMATION* text,

char *ImageFile,char* GrayFile,char *HeadFile);

long __stdcall IDS_ReadPassportText(PASSPORT_INFOMATION* text,

char *ImageFile,char* GrayFile,char *HeadFile);

long __stdcall IDS_ReadTaiboText(TAIBO_INFOMATION* text,

char *ImageFile,char* GrayFile,char *HeadFile);

long __stdcall IDS_ReadGangAoText(GANGAO_INFOMATION* text,

char *ImageFile);

long __stdcall IDS_CaptureOtherIDImage(char *ImageFile);

long __stdcall IDS_ReadTermbText(IDCARD_INFOMATION* text，

char *ImageFile);

long __stdcall IDS_CaptureAnySizeImage(char *ImageFile,int left, int top,int w, int h,int mode);

long __stdcall IDS_ReadGangAoTextEnd(GANGAO_INFOMATION* text,

char *ImageFile,char* GrayFile,char *HeadFile);

# 4. 函数详细说明

原	型：long __stdcall IDS_InitDevice()

说		明：初始化设备

参 	数：无

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	型：long __stdcall IDS_FreeDevice()

说	明：释放设备资源

参 	数：无

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	型：long __stdcall IDS_OpenDevice()

说		明：打开设备

参 	数：无

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	型：long __stdcall IDS_CloseDevice()

说		明：关闭设备

参 	数：无

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	型：long __stdcall IDS_Calibration()

说		明：校准设备

参 	数：无

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	型：long __stdcall IDS_InitCalibrateData()

说		明：初始化校准数据

参 	数：无

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	型：long __stdcall IDS_ButtonStatusControl(int status)

说		明：设备上按钮的使用控制

参 	数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| status | 1：开放设备的按钮功能 0：关闭设备的按钮功能 |

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	型：long __stdcall IDS_BeepControl(int time)

说		明：蜂鸣器控制

参 	数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| time | 蜂鸣器响的时间(单位是毫秒) |

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原    型：long __stdcall IDS_ButtonHandleMessageInit(HWND hWnd,

UINT Msg)

说	  明：设置按钮事件的消息和窗口，当按钮触发时发送消息到窗口

参 	  数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| hWnd | 窗口句柄 |
| Msg | 消息 |

返	  回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原    型：long __stdcall IDS_ReadIdcText(long id, IDCARD_INFOMATION* text,char *ImageFile,char* GrayFile,char *HeadFile);

说    明： 读取一代，二代身份证信息

参    数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| id | 1：一代身份证 2：二代身份证 |
| text | 见IDCARD_INFOMATION的定义 |
| imageFile | 输出图片文件名，文件名必须为*.jpg. 不输出图片文件为NULL |

返	回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	     型：long __stdcall IDS_ReadPassportText(PASSPORT_

INFOMATION* text,char *ImageFile,char* GrayFile,

char* HeadFile);

说     明： 读取护照信息

参 	 数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| text | 见PASSPORT_INFOMATION的定义 |
| ImageFile | 输出彩色图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |
| GrayFile | 输出灰度图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |
| HeadFile | 输出头像图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |

返	 回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	     型：long __stdcall IDS_ReadTaiboText(TAIBO_INFOMATION* text,

char *ImageFile,char* GrayFile,char *HeadFile);;

说     明： 读取台胞证信息

参 	 数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| text | 见TAIBO_INFOMATION的定义 |
| ImageFile | 输出彩色图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |
| GrayFile | 输出灰度图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |
| HeadFile | 输出头像图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |

返	 回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	     型：long __stdcall IDS_ReadGangAoText

(GANGAO_INFOMATION* text,char *ImageFile);

说     明： 读取港澳通行证倒数第三页信息

参 	 数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| text | 见GANGAO_INFOMATION的定义 |
| ImageFile | 输出彩色图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |
| GrayFile | 输出灰度图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |
| HeadFile | 输出头像图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |

返	 回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原 型：long __stdcall IDS_ReadGangAoTextEnd(GANGAO_INFOMATION* text,char *ImageFile,char* GrayFile,char* HeadFile);

说     明： 读取港澳通行证最后一页信息

参 	 数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| text | 见GANGAO_INFOMATION的定义 |
| ImageFile | 输出彩色图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |
| GrayFile | 输出灰度图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |
| HeadFile | 输出头像图片文件名，文件名必须为*.jpg.或*.bmp,不输出图片文件为NULL |

返	 回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	      型：long __stdcall IDS_CaptureOtherIDImage(char *ImageFile);

说      明：其它证件图像扫描

参 	  数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| ImageFile | 输出图片文件名，文件名必须为*.jpg或*.bmp. |

返     回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	      型：long __stdcall IDS_ReadTermbText(IDCARD_INFOMATION* text,

char *ImageFile);

说      明：二代证读卡信息

参 	  数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| text | 见IDCARD_INFOMATION的定义 |
| ImageFile | 输出图片文件名，文件名必须为*.jpg或*.bmp. 不输出图片文件为NULL |

返     回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

原	      型：long __stdcall IDS_CaptureAnySizeImage(char *ImageFile,

int left, int top,int w, int h,int mode);

说      明：自定义尺寸图像扫描

(最大图像宽度1486 即left+w<=1486)

(最大图像高度1120即top+h<=1120)

参 	  数：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| ImageFile | 输出图片文件名，文件名必须为*.jpg或*.bmp. |
| left | 左起始位置 |
| top | 上起始位置 |
| w | 图像宽度 |
| h | 图像高度 |
| mode | 0：灰度图，1：彩色图 |

返     回：

| 值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 失败 |

# 五、返回值列表

| 返回值 | 意义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| -1 | 失败 |
| -1000 | 设备名称错误 |
| -1001 | 初始化设备错误 |
| -1002 | 参数错误 |
| -1003 | 扫描证件错误 |
| -1004 | 建立校准数据错误 |
| -1005 | 保存校准数据错误 |
| -1006 | 读取校准数据错误 |
| -1007 | 内存不足错误 |
| -1008 | 保存图片文件错误 |
| -1009 | 识别证件错误 |
| -1010 | 加载识别核心错误 |
| -1011 | 初始化二代证模块错误 |
| -1012 | 读二代证信息错误 |
| -1013 | 打开设备错误 |
| -1014 | 关闭设备错误 |

# 六、软件流程图

Start

InitDevice

OpenDevice

其它功能操作

CloseDevice

FreeDevice

End

InitCalibrateData

是否已经初始化校准数据？